Техникалық сипаттама 2023 жыл

| № | Атауы | Техникалық сипаттамалары | Өлшем бірлігі | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 | Адамның сарысуы мен плазмасындағы С гепатитінің вирусына антиденелерді анықтауға арналған иммуносездік ферменттер жүйесі, капиллярлық қанның құрғақ тамшысымен жұмыс істеуге бейімделген адам сарысуынан (плазмадан) дайындалған иммуноглобулиндер және басқа да препараттарға арналған тест-система. | Капиллярлық қанның құрғақ тамшысымен жұмыс істеуге бейімделген тест-система. Сынау форматы 192 анықтамадан кем болмауы тиіс, планшет жолақтарға және саңылауға коллапсқа ұшырайды. Талдауға жататын сынаманың мөлшері 100 μl-ден кем Диагностикалық сезімталдық 99,5%-дан жоғары Ерекшелік – 99,5%-дан жоғары Репродукция - вариация коэффициенті 15%-дан аспайды. Дайындалған жұмыс ерітіндісінің жарамдылық мерзімі 18-24 ºС температурада кемінде 14 тәулікті немесе 2—8 ºС температурада кемінде 28 күнді құрайды. Конъюгацияның дайындалған жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы +18+24 С температурада қараңғы жерде кемінде 12 сағатты құрайды. Субстрат қоспасының дайындалған ерітіндісін сақтау мерзімі +18+24 С температурада қараңғы жерде кемінде 10 сағатты  құрайды. Сақтау және пайдалану шарттары: Сақтау - құрғақ, қараңғы жерде 2—8 ° С температурада. Тасымалдау - +2+8 С температурада, 25 °C-қа дейінгі температурада 10 күн және 30 °C дейін 5 тәулік бойы тасымалдауға және сақтауға жол беріледі. Пластинаны (иммуносорбентті) алдын ала жумай талдауды баптау Реагенттердің түс-кодтауы. Талдау сатыларын спектрофотометриялық тексерудің болуы. Ашық үлгідегі талдағыштарды қолмен баптау және автоматты түрде баптау мүмкіндігі Сынақ жүйесінің жарамдылық мерзімі – 24 ай. Қазақстан Республикасының тiркеу куәлiгiнiң болуы. Қолдану жөніндегі бекітілген нұсқаулықтың болуы. Сақтау мерзімі: жеткізілген күннен бастап 12 айдан кем емес. Жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап 1 айдан аспайды. | 192 анықтаманы теру | 2 |